Chapitre 3 : Lois des intensités

I L'intensité dans un circuit série :

- Où placer l’ampèremètre pour mesurer l’intensité dans un circuit série :

- Réalise un circuit comprenant un générateur, un interrupteur et une lampe.

- Mesure l’intensité du courant électrique dans le circuit en le plaçant successivement :
Entre le générateur et le lampe : 		 I1=
Entre la lampe et l’interrupteur :		 I2=  		
Entre l’interrupteur et le générateur :		 I3=

Faites les schémas correspondant au trois cas ci-dessus :

Cas n°1 :

Cas n°2 :

Cas n°3 :

- Conclusion :	les élèves concluent eux-mêmes

Dans un circuit en série, l’intensité du courant qui traverse chacun des dipôles est la même.

Exercices n°2,8 et 11 pages 81 et 82

2)	L'intensité dépend-elle du générateur

Refais le même circuit avec une pile au lieu du générateur et mesure l'intensité.

….

II L'intensité dans un circuit avec dérivations :

1) Activité documentaire : 	à faire en classe (ou correction de l’activité)

Le  circuit d’éclairage d’une automobile. (livre p89)

2) Présentation		à L’oral

On a vu que l'intensité dans un circuit série était la même dans chacun des dipôles. Qu'en est-il lorsque des dipôles sont en dérivation, c'est ce que nous allons voir.

3) Activité expérimentale :	(rappeler la démarche expérimentale)

Problème :

+

G

-

D’après toi, comment se répartie l’intensité

du courant électrique dans les différentes

branches du circuit ?

- Hypothèses :

Les élèves proposent leur réponse par écrit à la question posée.

(ils peuvent dire que l’intensité se répartie de moitié dans chacune des branches ou qu’elle est la même dans les trois branches …)

- Expérience et observation :

Propose sur ton cahier de brouillon une expérience permettant de vérifier ton hypothèse.

Après un moment de recherche, on se met d’accord avec les élèves pour déterminer une expérience à effectuer.

+

-

L1

L2

| Branche | Principale | Lampe L1 | Lampe L2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Intensité | I= | I1= | I2= |

- Interprétation

Les élèves voient que leurs hypothèses sont fausses et reformulent des hypothèses. Ils utilisent le tableau de valeur pour les vérifier.

- Conclusion

Quelle relation mathématique simple existe t-il entre les différentes intensités ?

Trouve le titre du TP.

Exercice n°3 page 90

4) Loi d'additivité des intensités.

Dans l'activité précédente on a constaté que I=I1+I2.

A dicter

Dans un circuit avec dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées.

5) Généralisation

Manip prof

Monter un circuit avec une résistance et une lampe en dérivation et vérifier à nouveau la loi.

Faire dire aux élèves puis leur faire écrire la phrase suivante:

La loi d'additivité des intensités est générale: si on change de dipôles ou s'il y a plus de deux branches en dérivation la loi est toujours vérifiée.

A l'oral

Parler du branchement sur une multiprise.

Exercices n°1,4,10 pages 90-91