Correction des exercices chapitre 6

uR

Exercice n° 9 p 150 :

E

5 F

A

B

i

uC

1)

R

: C

: Armature positive

2) D’après la loi des tensions : E = uR + uC		relation (1)

3) On a uR = R×i et i = dqdt

4) On a donc i = C×duCdt

5) Reprenons la relation (1) en reportant les différentes expressions trouvées aux questions 3) et 4) :

uC + RC×duCdt= E

6) a. Avant de remplacer dans l’équation différentielle, trouvons l’expression de duCdt :

duCdt = a×b×exp(bt) 	donc 	c + a×exp(bt) + RC×a×b×exp(bt) = E

Ceci est vérifié si et seulement si c = E et b = -1/RC

b. A t = 0, la tension aux bornes du condensateur uC est nulle puisque le condensateur n’est pas chargé :

d’où 	uC(t = 0) = c + a = 0 et a = -c = -E

c. On a alors : uC(t) = E - E×exp(-t/RC) = E (1 – exp(-t/RC)). Avec les valeurs qui sont données :

uC(t) = 6,0×(1 – exp(-t/22))

UR

Exercice n°12 p 151 :

A

B

i

UC

a.

R

C

b. D’après la loi des tensions : uR + uC = 0		relation (1)

c. On sait que uR = R×i et i = dqdt=C×duCdt	donc 		RC×duCdt+uC=0

d. On calcul le terme dérivé de uC :

duCdt= a×b×exp(bt)

Donc : 					   R×C×a×b×exp(bt) + a×exp(bt) = 0

Trouvons la constante b : 
Pour satisfaire cette équation, Il faut que R×C×a×b = - a ⇔R×C×b = - 1 ⇔b = -1/RC

AN : b = −115∗103×0.1∗10−6= −11.5∗10−3 s-1

Trouvons la constante a :

On sait qu’à t = 0, qA = C×uC = 0.6*10-6 Coulomb

Ainsi : uC(t = 0) = a×exp(b×0) = a = 0.6∗10−60.1∗10−6=6V

Finalement :					uC(t) = 6×exp(-t/1.5*10-3)

Exercice n°16 p 152 :

- Cette courbe concerne la charge du condensateur puisque initialement uC(t) = 0 ce qui signifie que le condensateur n’est pas chargé initialement.

- Cette courbe correspond également à la charge du condensateur :

  - On sait que l’intensité du courant dans un circuit comportant un condensateur est de la forme : i = C×duCdt

  - On rappelle le terme duCdt représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe uC(t) = f(t).

  - On voit ainsi, d’après la courbe uC(t), que la tangente à cette courbe diminue au cours du temps, d’où l’intensité du courant dans le circuit diminue lors de la charge du condensateur.

- On sait que la limite de la tension uC(t) lorsque t tend vers l’infini est la tension sous lequel le condensateur est chargé : E

  - Les courbes n°1 et n°2 semble admettre la même limite quand t tend vers l’infini : 4V. De plus, on a :

RC(a) = 0.22 s et RC(d) = 0.47 s et on sait que plus le produit RC est grand, plus le système répond lentement.

Ainsi, la courbe n°1 correspond au cas a et la courbe n°2 au cas d

  - Les courbes n°3 et n°4 admette la même limite lorsque t tend vers l’infini : E = 2V

RC(b) = 0.44 s et RC(c) = 0.22 s.

Ainsi, la courbe n°3 correspond au cas c et la courbe n°4 au cas b

Exercice n°18 p 152 :

I Etude de l’oscillogramme 1

- La courbe B représente la tension aux bornes du condensateur du circuit. On observe la charge et la décharge d’un condensateur.

~

GBF

M

yA

YB

- D’après la relation des tensions : E = uR + uC avec E l’amplitude maximale de la tension délivrée par le GBF.

On lit sur l’oscillogramme que uCmax = 2 V d’où uRmax = E - uCmax = 4 – 2 = 2V

- Pour la base de temps, il faut que la totalité de la dimension horizontale de l’écran (10 divisions) corresponde à la période du signal délivré par le GBF soit T = 1/f = 1/200 = 5*10-3 s.
10 div pour 5*10-3 s donc 1 div pour 5*10-4 s : Calibre 0.5 ms / div

Pour la déviation verticale on doit avoir 4 divisions pour 4V : Calibre 1V / div

- Si la valeur de R est notablement augmenter, cela signifie qu’on augmente grandement la constante de temps RC et ainsi, le système mettra plus de temps à répondre à l’échelon de tension : le condensateur se chargera moins rapidement et la courbe uC(t) sera aplatie :

On obtiendrait les courbes en pointillés.

Au contraire si on diminue fortement R, la constante de temps

sera diminuée et le système répondra plus rapidement :

On obtiendrait les courbes en gras.

yA

I Etude de l’oscillogramme 2

- Nous avons interverti le condensateur

~

avec la résistance afin de pouvoir, sans

GBF

problème de masse, visualiser la tension

aux bornes du générateur et la tension aux

bornes de la résistance, évolution de l’intensité

à un facteur prêt (courbe B).

YB

M

- La valeur de C influe directement sur la valeur de la constante de temps, comme le faisait la résistance au I.

Si on augmente la valeur de C, le système va répondre plus lentement : 	courbe en pointillé.

Si on diminue la valeur de C, le système répondra plus vite courbe en 	gras :

- a. Schéma du circuit :

4V

5 F

A

B

u

uC

i

- On utilise la convention générateur pour représenter u (flèche de u dans le même sens que flèche de i).

- On utilise la convention récepteur pour uC (flèche de uC dans le sens inverse de la flèche de i)

b. D’après la loi des tensions à partir de t > 0 : U = uC + R×i

Or i = dqdt=C×duCdt 		d’où		uC + RC×duCdt=U

c. On a uC = U×(1 – exp(-t/RC))	et 	duCdt=URC×exp(−tRC)

d’où : uC + RC×duCdt= U×(1 – exp(-t/RC)) + RC×URC×exp(−tRC)= U - U×exp(-t/RC) + U×exp(-t/RC) = U

L’équation différentielle est bien vérifiée par la solution proposée.

Est-ce que la condition initiale est respectée ?

On doit avoir uC(t = 0) = 0. On trouve aisément que c’est le cas car exp(0) = 1

- Pour trouver la valeur de C :

  - Il faut tout d’abord trouver la valeur de la constante de temps τ = RC.

On peut le faire graphiquement en regardant à quelle abscisse correspond le point d’ordonnée 0.63E (car le condensateur est chargé à 63% à t = τ).

Or 0.63E = 0.63×4 = 2.52. Pour uC = 2.52 V on a t = τ = 3 ms

  - Comme τ = RC, et que nous avons la valeur de R (100 Ω) :

C = τR=3∗10−3100=3∗10−5F=30µF