Signal analogique et signal numérique

| Thème | Transmettre et stocker de l’information |
| --- | --- |
| Notions et contenus | Conversion d’un signal analogique en signal numérique Echantillonnage ; quantification ; numérisation |
| Compétence travaillée ou évaluée | Reconnaître des signaux de nature analogique et des signaux de nature numérique Étudier l’influence des différents paramètres sur la numérisation d’un signal sonore dans le cas d’une conversion analogique numérique (CAN) |
| Nature de l’activité |  |
| Résumé |  |
| Mots clefs | Conversion analogique numérique, échantillonnage, quantification, numérisation |
| Académie | Poitiers |
| Référence | B.O. spécial n°8 du 13 octobre 2011 page 13 http://media.education.gouv.fr/file/special_8_men/99/0/physique_chimie_S_195990.pdf |

SOMMAIRE

1	Signaux analogiques, signaux numériques	3

1.1	Signal analogique	3

1.2	Signal numérique	3

2	Conversion analogique numérique	4

2.1	Pourquoi numériser ?	4

2.2	Comment numériser	4

2.3	Paramètres du convertisseur (et par extension de la conversion)	5

2.3.1	La profondeur de bits (ordonnée)	5

2.3.2	La fréquence d’échantillonnage (abscisse)	5

2.4	Influence des paramètres de la conversion	6

3	Sitographie	7

# Signaux analogiques, signaux numériques

## Signal analogique

Une grandeur est dite analogique si sa mesure donne un nombre réel variant de façon continue. On peut « zoomer » indéfiniment sur la courbe représentative du signal et toujours afficher une courbe lisse avec une infinité de valeurs. Le monde réel dans lequel nous évoluons est purement analogique.

Représentation d’un signal analogique

## Signal numérique

Un signal numérique est un signal (d’origine analogique sauf en cas d’usage d’un système de synthèse de signal) ayant été quantifie et échantillonné. Le nombre de valeurs représentatives de ce signal est fini et dépend des paramètres de la conversion que nous verrons ci-après.

Représentation d’un signal numérique

# Conversion analogique numérique

## Pourquoi numériser ?

Garder une trace de données quelles qu’elles soient, pour étudier un électrocardiogramme, enregistrer un concert, analyser un sismographe, etc... a toujours été une préoccupation majeure. Cette opération a été au départ exécutée de manière analogique, c'est-à-dire en convertissant une grandeur physique en signal électrique fixé sur un support de manière continue, sans perte de données.  ex : bande magnétique d’une cassette audio

Le numérique avec notamment l’arrivée des ordinateurs permet de garder en mémoire un nombre impressionnant de données, à moindre coût, avec comme seul limite de ne pouvoir faire correspondre à une grandeur continue qu’un nombre limité de valeurs numériques. De plus, dans le cas où l’on doive traiter des données considérées, le fait de les avoir sous forme numérique permet d’appliquer des processus numériques qui auraient nécessité des quantités énormes de matériel électronique.

## Comment numériser

D’abord, il faut transformer le signal analogique à traiter en un signal électrique proportionnel : c'est la capture ou l'acquisition du signal. Les instruments en sont divers : microphones pour les sons, capteurs industriels (thermistances, capteurs de lumière, etc... Cette étape est encore purement analogique.

Ensuite, il faut convertir le signal électrique en une suite de valeurs numériques binaires, seules compréhensibles par les calculateurs numériques. C'est la conversion analogique numérique (CAN)

Fonction de transfert d’un échantillonneur

On peut observer que le signal de sortie est discret (il progresse par bonds).

## Paramètres du convertisseur (et par extension de la conversion)

### La profondeur de bits (ordonnée)

La sortie d’une CAN à n bits peut avoir un nombre 2n de valeurs différentes. Ainsi pour 4 bits on aura 24 = 16 sorties différentes (15 intervalles comprises entre les 16 différents  « mots » que l’on peut écrire a l’aide de ces 4 bits) qui doivent se répartir les valeurs de tension d’entrée possibles. Ce nombre de bits influe sur la qualité de la conversion. Plus il est élevé, plus la conversion est fidèle.

Aussi, on définira le pas du convertisseur, c’est-à-dire la plage de tension d’entrée représentée par un seul intervalle entre 2 mots. Dans l’exemple suivant, on a 1.5 V à répartir sur 4 bits (16 valeurs, 15 intervalles). Le pas sera alors de 1.5/(24 – 1) = 0,1 V. Ainsi, tous les 0,1 V, on passe au mot suivant.

Toute tension comprise entre	0 V	et	0,1 V 	sera représentée par le mot 	0000

Toute tension comprise entre	0,1 V	et	0,2 V	sera représentée par le mot 	0001

Toute tension comprise entre	0,2 V	et	0,3 V	sera représentée par le mot 	0010

Toute tension comprise entre	0,3 V	et	0,4 V	sera représentée par le mot 	0011 	etc…

C’est le rôle de l’échantillonneur de prélever la valeur du signal à un instant donne. On l’associe de manière quasi-systématique à un bloqueur. Le bloqueur va figer l’échantillon pendant le temps nécessaire à la conversion. Ainsi durant la phase de numérisation, la valeur de la tension de l’échantillon reste constante assurant une conversion aussi juste que possible. On parle d’échantillonneur bloqueur.

### La fréquence d’échantillonnage (abscisse)

La fréquence d’échantillonnage est la fréquence à laquelle on prend différents « clichés » successifs du signal à numériser (pour ensuite associer la valeur détectée a un mot). Selon le choix de cette fréquence, on peut avoir une reproduction du signal plus ou moins fidele a l’original. D’après le théorème de Nyquist-Shannon, la fréquence d'échantillonnage d'un signal doit être égale ou supérieure au double de la fréquence maximale contenue dans ce signal, afin de convertir ce signal d'une forme continue à une forme discrète (discontinue dans le temps). Ce théorème est à la base de la conversion analogique-numérique des signaux. Les convertisseurs comportent généralement un filtre passe-bas analogique en entrée pour s’assurer que les fréquences trop élevées soient filtrées avant la conversion. La figure suivante montre l’allure du signal numérise choisi comme exemple pour différentes fréquences d’échantillonnage.

Allure du signal numérisé pour différentes fréquences d’échantillonnage

## Influence des paramètres de la conversion

- Installer Audacity http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr et fourni dans le pack

- Installer Audacity VST enabler http://web.audacityteam.org/vst/ et fourni dans le pack

- Dans le dossier C:\Program Files\Audacity\Plug-Ins copier le fichier TB_TimeMachine.dll fourni dans le pack

- Lancer Audacity, charger un fichier audio de bonne qualité (pno-cs.wav fourni dans le pack et cliquer sur effets/toneboosters : TB_Timemachine

- Régler les paramètres AD aliasing et DA aliasing à 100% (cela désactive des corrections des phénomènes que l’on veut justement illustrer)

- Faire varier les paramètres « Number of Bits » et « Re-samplerate » pour simuler les effets des 2 paramètres de la conversion, d’une part indépendamment puis conjointement. Cliquer sur preview pour entendre l’effet des différents réglages de ces paramètres. L’effet produit parle de lui-même.

# Sitographie

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_analogique-num%C3%A9rique

- http://www.udppc.asso.fr/national/

- http://www.national.com/mpf/LF/LF198.html#Overview

- http://www.ti.com/product/ads1225#technicaldocuments

- http://www.toneboosters.com/tb-timemachine/

- http://cours.dirphot.free.fr/documents_divers/cours_electronique_CAN_CNA_Capteurs_Echantillonnage.pdf